КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Сварочные технологии

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе.

- Общее время на выполнение задания.

- Задание для конкурса.

- Модули задания и необходимое время.

- Критерии оценки.

- Приложения к Конкурсному заданию.

- ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс.

2.	ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 5 часов.

3.	ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА.

4.	МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ (Таблица 1).

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Контрольные образцы | С1 | 5 часов |

Модуль А: Контрольные образцы

-    Особенности выполнения задания:

Модуль выполняется в соответствии с п. 1.7.1. Технического описания компетенции.

Задание выполняется строго в соответствии чертежам.

Модуль А: Контрольные образцы

-	Алгоритм работы:

•	Ориентировочное время выполнения: пять часов; Количество образцов: 5 шт.

•	Сварочные технологии;

•	Положения при сварке; Чертежи.

Конкурсант обязан предоставить экспертам полностью собранные контрольные образцы, для набивки клейма перед началом сварки.

Образец (образцы) Таврового соединения будут состоять из 2 (двух) деталей, каждая толщиной 10 - 12 мм.

Катет образца углового сварного шва должен составлять: при толщине 10 мм (8-10 мм), при толщине 12 мм (10-12 мм). Согласно ИСО 9606 Аттестационные испытания сварщиков – Сварка плавлением. Часть 1: стали.

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя (корневой и облицовочный). Корневой слой выполняется за 1 проход. Облицовочный слой выполняется минимум за 1, максимум за 2 прохода.

Образцы со сварным швом, выполненным за один или более трех проходов, не получают никаких оценок.

Первый контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) деталей, каждая 10 мм толщиной.

Второй контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) деталей, каждая 16 мм толщиной.

При сварке контрольного образца стоп-точка всегда выполняется:

•	Если для выполнения корневого прохода используется процесс GMAW (135), стоп-точка производится в центре образца с допуском (± 35 мм);

•	Если для заполняющего и облицовочного проходов используются полуавтоматические процессы GMAW (135), стоп-точка производится только при выполнении последнего прохода облицовочного слоя в центре образца с допуском (± 35 мм). В случае сварки с поперечными колебательными движениями торца электрода или многопроходной сварке узкими валиками, производить стоп-точку требуется, только на последнем проходе облицовочного слоя.

•	Процесс GMAW (135) является единственным полуавтоматическим процессом, используемым для выполнения корневых проходов.

Контрольный образец труб состоит из 2 (двух) частей трубы из углеродистой стали диаметром 114 толщиной стенки 8,56 мм.

Стоп-точка при сварке стыкового соединения труб не производится.

При сварке труб первого модуля, замок должен быть расположен на 12 и 6 часах, с допуском ± 5 мм.

При сварке образца таврового соединения в центре образца с допуском (± 35 мм) необходимо произвести стоп-точки. Стоп-точки должны быть расположены на корневом и облицовочном проходе.

Каждый из двух образцов таврового соединения должен быть сварен с использованием разных способов сварки.

Особенности выполнения задания:

Задание выполняется строго в соответствии чертежам.

Начало и окончание сварки:

Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от краёв не подлежит проверке и не будет проверяться или оцениваться.

Требования к сборке: Сборку изделий Модуля А необходимо произвести согласно требованиям чертежа:

- Труба – 4 прихватки, длина которых до 15 мм.

- Пластины толщиной 10 и 16 мм – 2 прихватки выполняются на расстоянии не далее 20 мм от краев. Длина прихваток до 15мм. Прихватки выполнять с лицевой стороны (Со стороны разделки кромок).

- Тавровые соединения - 3 прихватки, две с торцов (длиной до 10мм) и одна по центру, с обратной стороны от сварочного шва (длиной до 25 мм). Центральная прихватка может быть заменена на дополнительное ребро жесткости, прихватываемое с обратной стороны шва в центре образца, в случае, если это определено конкурсным заданием.

Собранные образцы предъявляются экспертам для проверки и пробивки клейма.

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой штампа. За проставление стоп-точки в образцах начисляется 1 балл.

В  случае невыполнения стоп-точки в, баллы за  нее не начисляются.

В случае, если образец собран с нарушением, его необходимо разобрать и собрать заново. Время дополнительное не предоставляется, баллы за сборку не начисляются.

Подготовка всех контрольных образцов стыковых соединений должна производиться путём фрезерования или обтачивания до получения кромки, скошенной под углом 30 градусов (без притупления кромки).

5.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная оценка | Всего |
| A | Контрольные образцы | - | 23,0 | 23,0 |
| Всего |  | - | 23,0 | 23,0 |

6.	Приложения к заданию.

Модуль А

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оснащение конкурсных мест:

1. Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для фиксации трубы и пластин);

2. Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ250 (ММА) для 111 со сварочным кабелем и электрододержателем;

3. Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА220 (MIG-MAG) для 135 с баллоном с защитным газом, редуктором, горелкой;

4. Индивидуальное промышленное вытяжное устройство системы вентиляции;

4. Общее и местное освещение;

5. Розетка для инструмента (220В);

6. Угловая шлифовальная машина;

7. Слесарный верстак с тисами;

8. Электрошкаф для сушки электродов.

Инвентарь, материалы на каждого участника:

1. Сварочные электроды;

2. Сварочная проволока;

3. Защитный газ;

4. Комплект деталей для практического задания (трубы, пластины из углеродистой стали);

5. Ведро;

6. Совок;

7. Щетка-сметка.

«Тулбокс» - Инструмент и принадлежности, которые рекомендовано привезти с собой участнику:

- щиток для работы с УШМ;

- угловая шлифовальная машина (включая отрезные, шлифовальные инструменты);

- металлическая щетка (узкая);

- молоток-шлакоотделитель;

- молоток слесарный 500 гр.;

- зубило слесарное 200мм (стальное);

- бокорезы;

- кусачки для проволоки;

- круглогубцы;

- очки защитные прозрачные;

- беруши;

- линейка металлическая до 500 мм;

- угловая линейка;

- чертилка;

- набор маркеров по металлу 4 цвета;

- магнитные угольники;

- клещи зажимные;

- УШС (универсальный шаблон сварщика);

- маска сварочная (Хамелеон);

- респиратор;

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);

- обувь сварочная;

- краги сварщика для ММА и MIG/MAG.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, СИЗ, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, СИЗ к работе на площадке не допускаются.